宇树 G1 人形机器人开发使用规范

重要声明：G1 是一款结构复杂、动力强劲的人形机器人，整机重量约 35kg，具备 23~43 个关节自由度。不当操作可能导致机器人损坏、人员受伤或财产损失。所有开发人员必须在通读本规范并经培训后方可操作机器人。本规范基于宇树科技官方文档及用户手册编制，如有冲突以官方最新文档为准。

# 1. 文档说明

## 1.1 目的

本规范旨在为开发人员提供 G1 人形机器人在日常使用、二次开发和调试过程中的安全操作指引，确保在不损坏机器人硬件的前提下开展研发工作。

## 1.2 适用范围

本规范适用于所有接触和操作宇树 G1 / G1-EDU 人形机器人的开发人员、研究人员和实验人员，涵盖开机、运行、开发调试、关机及维护全流程。

## 1.3 参考来源

- 宇树科技官方文档中心：G1 开发者文档

- 宇树科技服务控制台：帮助中心

- 宇树科技 GitHub 开源仓库：unitreerobotics

- 《Unitree G1 User Manual》官方用户手册

- NVIDIA GR00T 项目 G1 安全操作指南

# 2. 安全总则

核心安全原则（必须严格遵守） - 机器人上电后，严禁用手触碰机器人任何部位，尤其是膝关节等运动关节，防止夹伤。 - 操作过程中始终保持视觉接触，与机器人保持至少 2~3 米的安全距离。 - 任何时候都必须有一人随时可以触发急停（遥控器 L2 + B），G1 无内置物理急停按钮。 - 18 岁以下人员禁止操作；儿童和宠物必须远离操作区域。 - 机器人运动时，禁止用身体阻挡或试图物理约束机器人。G1 不防水、不防尘，禁止在雨天、雪地、湿滑地面、粉尘环境或积水区域运行；禁止将液体泼洒到机器人任何部位。

# 3. 使用前检查

每次使用机器人前，必须按以下清单逐项检查，确认无异常后方可开机。

## 3.1 环境检查

| 检查项 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 操作空间 | 四周至少 2~3 米范围内无障碍物、无人员、无悬空线缆 | □ |
| 地面条件 | 平坦、防滑、干燥地面；禁止在地毯、湿滑地面、楼梯附近操作 | □ |
| 防护设施 | 调试阶段必须使用保护架（悬挂装置）或保护绳 | □ |
| 线缆布置 | 所有连接线（网线、USB线）沿安全路径走线，不缠绕机器人关节 | □ |
| 温度湿度 | 环境温度 0~40°C，湿度 30%~70% RH（不结露），避免阳光直射和高温环境 | □ |
| 电磁环境 | 远离高压电线、变电站、手机基站、电视发射塔等强电磁干扰源；WiFi 环境避免同信道干扰，必要时关闭其他无线设备 | □ |

## 3.2 硬件检查

### 3.2.1 电池检查

- 检查电池外壳是否有明显破损、变形或鼓包，破损电池严禁使用。

- 确认电池电量充足（建议 50% 以上），低电量会导致机器人在负载下行为异常。

- 检查电池接口和卡扣是否完好，安装时对准方向，切勿强行按压。

- 当电池最后一颗电芯指示灯闪烁时，必须立即停止操作并关机充电。

### 3.2.2 遥控器检查

- 确认遥控器摇杆处于中位，无卡顿、无进沙等异物。

- 检查各按键回弹是否正常，无滞后或卡滞。

- 确认遥控器电量充足，与机器人已完成绑定配对。

- 确认急停组合键（L2 + B）功能正常。

### 3.2.3 机身与关节检查

- 目视检查整机外壳是否有裂纹、变形或螺丝松动。

- 在零力矩状态下，手动轻轻活动各关节，确认无异常卡顿、异响或阻力不均。

- 检查关节处走线是否有磨损、拉扯或外露。

- 检查足底是否有异物或磨损，确保站立稳定。

- 如配备灵巧手（Dex3-1），检查手指是否灵活、无卡滞。

## 3.3 软件与网络检查

- 确认开发电脑与机器人处于同一局域网，网络连接稳定。

- 如使用有线连接，确认以太网线直接连接 G1 与开发主机（禁止通过交换机或 USB 转网卡转接）。

- 确认 SDK 版本与机器人固件版本兼容。

- 修改默认 SSH 密码，避免弱密码暴露在网络中。

# 4. 开机与启动规范

G1 支持两种开机方式：坐立开机和悬挂开机。开发调试阶段强烈推荐使用悬挂开机方式。

## 4.1 悬挂开机（推荐用于开发调试）

推荐场景：所有开发调试、算法验证、低级控制实验必须使用悬挂开机，确保机器人双脚离地，避免意外摔倒造成硬件损伤。

- 悬挂机器人：使用保护架将 G1 悬挂起来，确保挂钩牢固，机器人双脚离地。

- 安装电池：将电池从机身侧面插入电池槽，注意安装方向，听到"咔哒"声表示安装到位。切勿强行按压。

- 摆放姿态：将 G1 按自然位置摆放，手臂和腿部保持自然下垂。

- 开机启动：短按电池电源键 1 次，再长按电源键 2 秒以上，电池上电。

- 等待初始化：开机过程约持续 1 分钟，等待所有关节进入零力矩状态，表示初始化成功。

- 进入阻尼模式：按下遥控器 L2 + B 进入阻尼模式，解锁控制。

- 进入预备状态：按下遥控器 L2 + UP，G1 进入预备状态。

- 下降悬挂绳：缓慢下降悬挂绳，使 G1 双足触地。

- 进入运动状态：按下 R2 + A（单自由度腰）或 R2 + Y（三自由度腰），控制程序启动，G1 从预备状态进入运动状态并调整步态站立。

- 解开悬挂绳：待 G1 运动稳定后，完全释放挂钩。此时可通过遥控器左右摇杆控制 G1 移动。

## 4.2 坐立开机（仅用于常规操作）

- 确保 G1 端坐在稳固的椅子上，手臂和腿部自然摆放。

- 安装电池包（方法同上）。

- 短按 + 长按电源键开机，等待约 1 分钟至零力矩状态。

- 按下 L1 + A 进入阻尼状态。

- 拉住 G1 肩部后把手，同时按下 L1 + UP，帮助 G1 进入预备状态。

- 扶直站立后，按下 R1 + X（单自由度腰）或 R1 + Y（三自由度腰）进入运控状态。

## 4.3 状态模式说明

| 模式 | 进入方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 零力矩状态 | 开机初始化后自动进入 | 所有关节电机断电，关节可自由活动。此状态下可安全手动调整关节姿态。 |
| 阻尼模式 | L2 + B（悬挂）/ L1 + A（坐立） | 关节进入阻尼控制，电机提供阻尼力但不维持姿态。急停时进入此模式，机器人会因失去平衡而摔倒。 |
| 预备状态 | L2 + UP（悬挂）/ L1 + UP（坐立） | 机器人摆出预备站立姿态，等待进入运动控制。 |
| 运动状态 | R2 + A / R2 + Y（悬挂） | 控制程序启动，机器人自主平衡站立，可通过遥控器控制行走。 |
| 调试模式 | 悬挂 + 阻尼状态下按 L2 + R2 | 进入关节调试模式，按下 L2 + A 可进入位置模式，摆出诊断姿势。 |

其他开机方式警告 - 躺倒开机和蹲姿开机仅适用于平整、坚硬地面，其他场景有摔倒风险，开发调试阶段不建议使用。 - 装有灵巧手（Dex3-1）的设备，慎用躺姿、蹲姿开机方式，有可能对灵巧手造成挤压损坏。 - 持续踏步模式（双击 START）不推荐使用，该模式下机器人始终处于踏步状态，能耗高且稳定性差。

# 5. 运行操作规范

## 5.1 人员安全

- 机器人上电后，任何人不得用手触碰机器人，尤其是膝关节、髋关节等运动部位，防止夹伤。

- 操作时始终站在机器人侧后方，保持 2~3 米安全距离，避免正对机器人运动方向。

- 机器人运动时，周围区域必须保持清空，禁止人员穿行。

- 如需长时间站立（超过 5 分钟），应及时将机器人挂回保护架，减少电机持续负载。

- 禁止在机器人运行时将手、头或身体任何部位伸入机器人运动范围内。

## 5.2 遥控器操作规范

- 操作前确认遥控器与机器人连接正常，摇杆回中。

- 按下 START 键可在站立状态和行走状态之间切换。

- 行走控制应缓慢推动摇杆，禁止突然大幅度操作，避免机器人失稳摔倒。

- 转向时减小前进速度，避免高速急转弯。

- 高级开发（应用层）模式下，遥控器指令仍然有效。如果同时发送高级 API 指令和遥控器指令，两者都会被执行，可能导致机器人不稳定。开发时需判断是否需要使用遥控器。

- 低级开发模式下，遥控器指令失效，必须通过程序控制机器人。

## 5.3 急停操作

紧急停止（唯一急停手段）：当 G1 出现任何意外状态（失控、摔倒倾向、异常动作、碰撞风险）时，立即按下遥控器 L2 + B，G1 将进入阻尼模式。注意：此模式下机器人会因失去平衡控制而摔倒，这是正常的保护机制，摔倒对机器人的伤害远小于失控碰撞。

急停后处理：

- 确认机器人已停止运动，进入阻尼或零力矩状态。

- 检查机器人是否有物理损伤、电池是否脱落、线缆是否断开。

- 分析急停原因，排除故障后方可重新开机。

- 记录急停事件，包括时间、操作内容、现象和原因分析。

## 5.4 电池使用与管理

- 25% 电量规则：当电池电量降至 25% 时，应立即结束操作并返回充电，避免低电量导致机器人摔倒。

- 当电池最后一颗电芯指示灯闪烁时，必须立即停止并关机，取下电池充电。

- 单次连续运行时间建议不超过 2 小时，避免电机和电池过热。

- 电池充电必须使用宇树官方配套充电器，禁止使用第三方充电器。

- 充电时电池应放置在防火、通风的表面上，远离易燃物。

- 电池长期不用时应取下存放，存放电量保持在 40%~60%。

- 禁止在电池温度过高（刚运行结束）时立即充电，应等待冷却至室温。

# 6. 开发调试安全规范

本章是开发人员必须重点掌握的内容。低级控制（Low-Level Control）直接操作关节电机，参数设置不当可能瞬间损坏电机或减速器，必须严格遵守以下规范。

## 6.1 开发模式区分

| 开发层级 | 特点 | 安全注意 |
| --- | --- | --- |
| 高级开发（应用层） | 通过高层 API 控制机器人运动，遥控器指令仍然有效 | 避免同时发送 API 指令和遥控器指令，防止指令冲突导致失稳 |
| 低级开发（电机层） | 直接通过 DDS 向关节电机发送位置/速度/力矩指令，遥控器指令失效 | 必须先设置 FSM 为安全模式，严格限制关节角度和控制参数 |

## 6.2 低级控制前置安全检查

在运行任何低级控制程序前，必须完成以下检查：

- 机器人必须处于悬挂状态，双脚离地，保护架牢固。

- 设置 FSM（有限状态机）为安全模式：在发送低级控制指令前，必须先将 FSM 设置为 0（ZeroTorque，零力矩）或 1（Damp，阻尼）模式。严禁在运动状态（FSM > 1）下直接切入低级控制。

- 确认周围 3 米内无人员、无障碍物、无悬空线缆。

- 确认急停手段可用（虽然低级模式下遥控器失效，但可通过断开网络连接或关闭程序停止指令发送）。

- 首次运行新程序时，先在零力矩模式下运行，确认程序逻辑无误后再逐步增加控制量。

## 6.3 关节角度限位

所有低级控制程序必须在代码中硬编码关节角度限位，严禁发送超出限位范围的目标角度。以下为官方关节限位（单位：弧度）：

| 序号 | 关节名称 | 限位范围（rad） | 约等于角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | LeftHipPitch（左髋俯仰） | -2.5307 ~ 2.8798 | -145° ~ 165° |
| 1 | LeftHipRoll（左髋侧摆） | -2.9671 ~ 0.5236 | -170° ~ 30° |
| 2 | LeftHipYaw（左髋旋转） | -2.7576 ~ 2.7576 | -158° ~ 158° |
| 3 | LeftKnee（左膝） | -0.0873 ~ 2.8798 | -5° ~ 165° |
| 4 | LeftAnklePitch（左踝俯仰） | -0.8727 ~ 0.5236 | -50° ~ 30° |
| 5 | LeftAnkleRoll（左踝侧摆） | -0.2618 ~ 0.2618 | -15° ~ 15° |
| 6~11 | 右腿对应关节 | 与左腿对称 | 与左腿对称 |
| 12 | WaistYaw（腰旋转） | -2.618 ~ 2.618 | -150° ~ 150° |
| 15 | LeftShoulderPitch（左肩俯仰） | -3.0892 ~ 2.6704 | -177° ~ 153° |
| 16 | LeftShoulderRoll（左肩侧摆） | -2.2515 ~ 1.5882 | -129° ~ 91° |
| 17 | LeftShoulderYaw（左肩旋转） | -2.618 ~ 2.618 | -150° ~ 150° |
| 18 | LeftElbow（左肘） | 0 ~ 2.7925 | 0° ~ 160° |

安全建议：实际开发中，建议在官方限位基础上再预留 10%~15% 的安全余量，不要将关节驱动到物理极限位置。肩关节实际超过 ±75° 后电机响应会变慢，肘关节超过 100° 后内部线缆有拉扯风险。

## 6.4 控制参数规范

低级控制中，Kp（位置增益）和 Kd（速度增益）参数直接影响电机输出力矩。参数过大可能导致电机过热、减速器损坏或机器人剧烈震荡。以下为官方示例代码中的推荐参数值：

| 关节组 | 推荐 Kp | 推荐 Kd | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腿部（髋/膝） | 60~100 | 1~2 | 膝关节 Kp 可达 100，其余腿部关节 60 |
| 踝部 | 40 | 1 | 踝关节负载较小，增益不宜过高 |
| 腰部 | 40~60 | 1 | 腰旋转 60，腰滚/腰俯仰 40 |
| 手臂 | 40 | 1 | 所有手臂关节统一使用 40/1 |

- 禁止在未经验证的情况下大幅提高 Kp 值，Kp 过大会导致关节震荡和电机过热。

- 控制周期（control_dt）推荐使用 2ms（500Hz），与官方示例保持一致。

- 发送指令前必须计算 CRC 校验码，确保指令完整性。

- 力矩指令（tau）默认设为 0，仅在需要力控时谨慎设置，且必须限制最大力矩。

- 新参数首次测试时，先以推荐值的 50% 运行，观察无异常后再逐步增加。

## 6.5 运动程序开发建议

宇树官方针对人形机器人运动开发给出以下建议，有助于延长机器人使用寿命并获得更自然的运动效果：

- 腿部运动程序应尽可能使膝关节达到直立或接近直立状态，避免长期深蹲。

- 尽可能降低步频，避免原地踏步，减少关节反复冲击。

- 双脚略微靠拢，行走时避免撇开双脚，降低髋部侧摆负载。

- 测试新算法时，先在仿真环境中验证，再上真机测试。

- 真机测试遵循"先悬挂、后落地；先慢速、后快速；先单关节、后整机"的渐进原则。

## 6.6 灵巧手（Dex3-1）使用规范

- 使用灵巧手时，务必确保机器人动作不会使灵巧手与机体产生干涉碰撞。

- 可适当增加肩部电机的向外偏置角度，避免灵巧手与身体碰撞。

- 不建议带着灵巧手做过于剧烈的动作，如奔跑、跳跃、平衡性测试等。

- 灵巧手感知范围为 10g~2500g，抓取物体时避免超过感知和负载范围。

- 关节角度限制：大拇指 0°~+100°、-35°~+60°、-60°~+60°；食指/中指 0°~+90°、0°~+100°。

## 6.7 网络与通信安全

- 低级控制通过 DDS（CycloneDDS）协议通信，必须确保网络稳定、低延迟。

- 以太网线必须直连 G1 与开发电脑，禁止通过交换机或 USB 转网卡转接，避免通信延迟导致控制不同步。

- 开发电脑如连接互联网，必须修改默认 SSH 密码，防止未授权访问。

- 通信中断时，机器人会保持最后一条指令或进入保护状态，应确保程序有心跳检测和超时安全处理。

# 7. 关机与收纳规范

## 7.1 正常关机流程

- 确保机器人处于稳定站立或悬挂状态。

- 按下 L1 + A（坐立模式）或对应阻尼模式组合键，使机器人进入阻尼模式。

- 扶住机器人肩部后把手，按下 L1 + LEFT，帮助 G1 坐下。

- 长按电池电源键 2 秒以上关机。

- 关机后，按收纳要求整理机器人手臂和脚部关节位置。

## 7.2 关机后整理

- 关机后将机器人手臂和脚部关节调整到收纳姿态，避免关节长期处于受力状态。

- 如长时间不使用（超过 1 天），应及时取下电池：双手按住电池卡扣，水平拔出电池。

- 取下的电池存放在阴凉干燥处，电量保持在 40%~60%。

- 将机器人放回保护架或收纳箱，避免灰尘进入关节。

- 遥控器关闭电源，放置在干燥处。

# 8. 应急处理流程

## 8.1 机器人失控

- 立即按下遥控器 L2 + B 急停（高级模式下），或立即关闭控制程序 / 断开网络连接（低级模式下）。

- 人员迅速撤离至安全距离，禁止试图用身体阻挡机器人。

- 待机器人完全停止后，检查是否有硬件损伤。

- 记录失控现象，分析原因（程序 bug / 参数异常 / 通信中断 / 传感器故障），修复后方可再次测试。

## 8.2 机器人摔倒

- 摔倒后不要立即尝试扶起，先确认机器人是否已停止运动、电池是否脱落。

- 如电池脱落或冒烟，立即断电并远离，等待电池冷却。

- 确认安全后，将机器人调整为坐姿或悬挂状态。

- 检查各关节是否能正常活动，有无异响、卡顿。

- 检查外壳、传感器（激光雷达、深度相机）是否有损坏。

- 如发现异常，立即停止使用并联系宇树售后。

## 8.3 电池异常

- 电池鼓包/变形：立即停止使用，将电池放置在防火容器中，联系售后处理，禁止继续充电或使用。

- 电池过热：立即关机取下电池，放置在通风防火处自然冷却，禁止用水冷却或放入冰箱。

- 充电异常：如充电时电池异常发热、充电器指示灯异常，立即拔下充电器，停止充电。

## 8.4 关节异常

- 运行中如听到关节异响（金属摩擦声、撞击声），立即急停并检查。

- 关节出现卡顿、响应延迟或位置偏差时，可能需要重新进行关节标定。

- 关节电机过热时（外壳烫手），立即停止运行，悬挂机器人，等待冷却。

- 禁止在关节异常状态下继续运行，以免扩大损伤。

# 9. 维护与保养

## 9.1 日常维护

- 每次使用后清洁机器人外壳和足底，避免灰尘和异物进入关节。

- 检查各关节走线是否有磨损，特别是手腕、脚踝等活动量大的部位。

- 检查螺丝是否有松动，尤其是关节连接处和足底。

- 定期检查电池健康状态，记录充放电循环次数。

## 9.2 定期维护

- 关节标定：当出现关节位置偏差、运动不协调时，需进行关节标定。23 自由度和 29 自由度版本标定流程不同，请参照官方教学视频。

- 固件更新：定期检查官方固件更新，更新前备份配置，更新过程中禁止断电。更新后验证版本号（遥控器 LCD 或 SSH 执行 cat /etc/unitree/version）。

- 减速器检查：如关节出现明显背隙增大或异响，可能需要检查行星减速器状态，联系官方售后处理。

## 9.3 使用记录

建立机器人使用日志，记录以下信息：

- 使用日期、操作人员、使用时长

- 运行内容（常规操作 / 开发调试 / 具体算法测试）

- 电池充放电情况

- 异常事件和急停记录

- 维护和标定记录

# 10. 禁止行为清单

以下行为严格禁止，违反可能导致机器人损坏、保修失效或人员受伤： - 禁止在未悬挂保护的情况下进行低级控制开发。 - 禁止发送超出关节物理限位的角度指令。 - 禁止未经测试大幅提高 Kp/Kd 等控制参数。 - 禁止在低电量（<25%）状态下继续运行。 - 禁止使用非官方充电器充电。 - 禁止在机器人上电状态下用手触碰运动关节。 - 禁止对机器人进行危险改装或在危险场景下使用。 - 禁止在运动状态下直接切入低级控制模式（必须先设 FSM 为 0 或 1）。 - 禁止带着灵巧手进行奔跑、跳跃等剧烈动作。 - 禁止在湿滑、不平坦或有楼梯的环境中运行。 - 禁止在运行中断开电池或强制断电（紧急情况除外）。 - 禁止将机器人暴露在高温、潮湿或腐蚀性环境中。

本规范基于宇树科技官方文档编制，如有更新请以官方最新文档为准。如有疑问请联系设备负责人或宇树科技技术支持。